监狱智能监控视频分析系统

视频监控是整个监狱安防系统的基础，它既保证了在押人员的所有活动都在监所值班干警的视线范围之内，同时又保证了出现事故后有视频录像文件可供事后查证。因此，监狱视频监控系统是提高监狱安防、技防水平的重要工具，它对于监督犯人的改造、防范监狱内出现突发事件都起到了不可替代的作用。

现代智能监控分析技术在监狱中要求实现以下的功能。

1、自动目标分类

智能分析系统采用最新视频图像分析识别技术，对画面中的各种物体，包括人的识别、车辆的识别以及箱、包等各种物体进行识别。智能化分析的前提在于，必须准确无误的识别画面中的各个目标，才能进行高准确度的智能化分析。

2、警戒线识别

监控的周边是监狱重点区域，也是犯人越狱逃跑的地方，甚至是外界劫狱进入监区的地方，监控要预估所有不安定因素。利用境界线检测功能，在围墙四周设置警戒线，有人翻越围墙，马上就能报警，以便及时阻止在押人员逃脱或者外部侵入。

在视频画面中画一条虚拟警戒线，一旦监控视频画面中有人、车辆或者其他物体穿越这条警戒线，周界报警视频智能处理器可以自动发现并产生报警。跨越警戒线又分为单向跨越和双向跨越，单向跨越规定从某一个方向跨越警戒线才产生报警，而从另外一个方向出现跨越行为时不产生报警。当有犯人出现异常行为，穿越警戒线比如围墙，进入禁区等等，智能视频分析系统就发出报警通知值班狱警。

3、双警戒识别

穿越双警戒线比穿越单一警戒线有更多应用价值。当人、车辆或者其他物体穿越第一条警戒线时，并不产生报警；在规定时间内，再次穿越第二条警戒线时，立刻产生穿越双警戒线报警。双警戒线可以用来判断车辆的非法转弯，也可以通过双警戒线报警来检测翻越围墙的情况。如果在监狱围墙上以单警戒线来触发翻越围墙告警，这也可以，但是当产生翻越围墙报警后，人可能已经翻过去了，并不能有效阻止犯罪的发生。利用双警戒线报警功能，在人靠近监狱围墙的地方画两条警戒线，当有人接连穿越这两条警戒线，即刻产生报警。在人翻越围墙前提前报警，可以及时阻止犯罪行为的发生。

4、安全区域识别

在监狱中的一些区域比如操场，劳动场所防止服刑犯人进入或者其他外来人员进入，可以设置安全区域设别来检测是否有人、物体或车辆进入预定区域；支持区域范围的自定义设置，可以是任意形状、大小矩形或者不规则多边形；以设置虚拟区域范围方式进行监测，保护某些不允许服刑犯人进入的禁区；在一定时间内不允许别人进入或者离开；有人、车辆或者物体进入或者离开某一个特定区域中，周界报警视频智能处理器会产生进入报警通知值班狱警。

5、消失出现识别

在监狱中的一些区域比如操场，指当有人，车辆或者物体出现在画面中的监狱中设定的某个区域中，被认定为出现行为发生。出现识别与进入识别都是针对画面中的虚拟区域产生的分析识别，两者的区别在于进入识别强调的是物体从外部进入到区域；而出现识别强调物体突然出现在特定区域。

消失识别是针对出现识别而言的，当人、车辆或者物体突然从某个特定区域消失，即可产生消失识别。消失识别强调的是物体从特定区域中突然消失了，而离开识别强调的是物体从区域中离开的动作。当出现异常行为，智能视频分析系统就发出报警通知值班狱警。

6、逆行识别

在监狱的通道或者其他关键场所，智能视频分析系统以规定方向反向运动的人、物体或车辆进行检测，产生一个逆行识别，当出现异常行为，智能视频分析系统就发出报警通知值班狱警当即进行报警处置。

7、异常奔跑功识别

在监狱的通道或者其他关键场所检测是否有人员快速运动，产生一个异常奔跑设别，当出现异常行为，智能视频分析系统就发出报警通知值班狱警防止犯人逃离，有效防止突然逃跑，追逐打架等突发事件。

8、遗弃物品识别

在监狱一些重要生产生活场所，当画面中某人遗弃某物体或者从某车上丢下一物体，都会产生弃置识别事件。监控人员第一时间发现不明包裹被遗弃，防止犯人通过一些不正当的手段传递违禁物品。

9、物品丢失识别

在监狱一些重要生产生活场所，当视频画面中的某个物体被取走，即可产生取走识别事件。该物体应该存在，但是却被人偷走，智能化分析系统能够及时捕获这样的异常行为，智能视频分析系统就发出报警通知值班狱警。特别有利于针对监狱服刑犯人私藏、偷盗一些工具进行危害活动。

10、滞留徘徊识别

对于监狱内部一些指定区域或者监狱外围等其他地方，检测是否有可疑人、物体或车辆在指定的区域内长时间停留，当滞留或者徘徊时间超过预设值，系统将发出报警。智能分析系统则会对该类行为进行分析，产生报警，监狱监控中心当即可以联系现场人员进行甄别处置，防止有人勘察监狱的建筑结构等等信息。

11、打架识别

在监狱生产生活场所出现打架情况，将产生一个打架识别事件，智能分析系统则会对该类行为进行分析产生报警。当出现异常行为，智能视频分析系统就发出报警通知值班狱警及时处理问题防止事态进一步扩大化，有效加强管理。

12、人员聚集识别

在监狱生产生活场所出现一定数量的人员聚集的时候，智能分析系统产生一个人员聚集的警报通知值班狱警，监控中心当即可以联系现场人员进行甄别处置，将可能出现的异常情况消灭在萌芽状态，确保监狱安全、犯人安全。

13、摔倒识别

在监狱生产生活场所出现人员突然发生摔倒现象时，智能分析系统产生一个人员摔倒的报警信息通知值班狱警，监控中心当即通过现场视频判断发生的事件,当即可以联系现场人员进行甄别处置。

14、智能跟踪

在监狱生产生活场所，当主摄像机检测到有可疑情况发生的时候，如监狱服刑犯人跨越警戒线，进入离开警戒区域，徘徊等，主摄像机发送指令控制从摄像机进行云台旋转和镜头缩放，锁定触发报警的目标并对其进行自动跟踪，使目标持续放大以显示在画面中央，这样监狱监控中心可以看到更清晰的目标特征，以利于实时的判断和事后对照取证。

15、各楼层人数及监舍人数统计

监狱宿舍楼出入口是犯人进出的必经通道。在重要通道门口做进出人数统计，比对进入及离开出入通道的具体人数，可以有效辅助狱警的日常管理工作。

能够对各个监舍或厂房人数进行实时统计。

16、声音和振动分析功能

在特定时段，对监室内声音的突然变大，提出告警，比如尖叫声、吵闹声等；

在特定时段，对环境中的声音突然变化，提出告警；

在特定时段，对墙面或者地面的突然振动，提出告警。

17、图像骤变识别

在监狱安装的大量的摄像机，如果有人处于某种目的移动摄像机或者其他情况，智能视频分析系统检测视频图像是否有巨大变化，如摄像头被遮挡和大幅度移动使场景发生变化；当产生爆炸等情况，视频的光亮度异常强烈等。智能化分析设备能够自动捕获这类行为，通知监狱监控中心值班狱警及时纠正问题，预防和杜绝恶意破坏等违法行为，并根据现场录像查找原因。

18、视频质量诊断预警功能模块

针对监狱安装的大量的摄像机，利用视频质量诊断技术来检测监控系统中存在的各种视频常见故障，对于因使用过程中出现的故障（雪花、滚屏、模糊、偏色、画面冻结、增益失衡和云台失控等）进行视频质量诊断，有效预防因硬件导致的图像质量问题及所带来的不必要的损失，为视频监控的持续和有效监控提供坚实的基础。分出视频质量报警，监狱监控中心值班狱警即使处理问题，查补漏洞打造一个万无一失的监狱视频监控体系。

19、对进出车辆进行红外热感检测

针对进出监区的车辆可进行热感活体检测，扫描车体，检测出是否存在活体。

20、高清智能分析，支持1080P、720P，支持Onvif协议

智能视频分析系统要求具有以下性能特点：

高性能

可以在恶劣天气环境、低能见度、低光照度等条件下检测入侵者；可以检测专业伪装入侵、超慢速入侵和突发移动入侵等。对于非平坦地形的检测和遥远距离的检测具有很高的可靠性。持预报警记录——当报警事件触发时，记录报警事件发生之前的片段。

自学习、自适应、自优化

所有智能视频分析系统都具有自动补偿和调节的处理机制，确保图像质量总在最佳状态，从而有效地降低误报率达到最佳检测效果。

真实场景3D建模

针对每一个检测场景，用户都可以相应设定一个以摄像机视野观看的、高度仿真的三维立体场景模型。当实际设定场景模型时，用户只需要在视频画面上标定若干参照物和一条基准线即可，系统会根据这些设定自动生成三维立体场景模型。

自动化操作

智能视觉模块中包含了事件响应处理引擎，支持对不同类型的报警和事件设定不同的响应处理，支持通过开关量对外接的报警设备进行开关与控制。

易用性

通过WEB浏览器或者客户端软件，可以设定智能视觉检测相关的所有配置。

高可靠性

智能视觉分析技术直接嵌入在前端设备的DSP中运行。独特的用户自定义防区设置和检测目标特征设置有效滤除由小动物、树木摆动、云层阴影、光线变化、下雨、下雪、场景细微运动等原因引起的误报警。

预警功能

主动对视频信息进行智能分析，在危险行为发生之前自动识别，并完成预警。

持续监控功能

7×24全天候视频自动智能分析，无需值班人员监视监视器，只在发生警情情况下通过声光报警及语音提示值班人员完成警情处理。

易管理

在监控中心通过中心管理软件可实现监控系统的统一调度和集中监控管理，可远程实现对前端智能设备的控制和参数配置，及版本升级。

兼容性

智能视频监控设备可以从前端的模拟信号分出一路进行分析，因此无需对原有监控系统和前端设备进行变动，设备安装简单、灵活。

通信功能

多媒体数据可以对各级相关部门远程查询；

可远程观看图像数据；

可实现与多种警务系统的对接。