星光级分析专用IPC参数

| 规格参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  |  |
| 成像器件 |  | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 |  | 1920 × 1080 2.1 mega pixel |
| 最低照度 |  | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) |
| 信噪比 |  | ≥50db(AGC OFF) |
| 宽动态范围 |  | ≥120db |
| ICR切换器 |  | 可选（-ICR） |
| POE供电 |  | 可选(-POE) |
| 接口 |  |  |
| 光学镜头 | 接口 | CS/C |
|  | 镜头 | 自动光圈（DC驱动,P-IRIS可选） |
|  | 焦距 | 可选 |
| 音频输入 |  | 1路线性输入 |
| 音频输出 |  | 1路3.5mm音频接口 |
| 视频输出 |  | 1路BNC模拟视频输出 |
| 存储接口 |  | 支持SDXC标准Micro SD(TF)卡,最大容量64G |
| 网络接口 |  | 1 个RJ45 10M / 100M/1000M 自适应以太网口 |
| I/O输入输出 |  | 1路开关量输入/1路开关量输出(120VAC 1A/24VDC 1A)，1路RS485 |
| 音视频编码 |  |  |
| 视频编码 |  | H.265 Main Profile编码 H.264 BP/MP/HP编码 MJPEG编码 |
| 图像分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) |
|  | 次码流 | 720*576，1-25(30)帧/秒, 640*480, 1-25（30）帧/秒， 320*240，1-25(30)帧/秒。 |
| 视频压缩码率 |  | 16Kbps～40Mbps连续可调，支持CBR/VBR |
| 字幕叠加 |  | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置可调 |
| 音频编码 |  | G.711A，G.711U，G.726 |
| 数据传输及存储 |  |  |
| 数据存储 |  | 视频、图片文件 |
| 存储机制 |  | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) |
| 报警数据传输 |  | FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件 |
| 协议支持 |  | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |
| ONVIF协议 |  | 支持 |
| 客户端浏览 |  | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览，支持16用户并发访问(MAX) |
| 常规参数 |  |  |
| 工作温度 |  | -30℃ - +55℃ |
| 工作湿度 |  | 0% - 90% |
| 供电 |  | DC12V/PoE（-POE） |
| 设备功率 |  | 5W(MAX) |
| 设备尺寸 |  | 152(长) * 86(宽) *56(高)mm(不含镜头) |
| 设备重量 |  | 0.45千克 |